EKO-CLEAN-CHEMIA                                                                                   EXTRA-D

[image: image1.jpg]



                                                                                                                                                     Data aktualizacji:      28.07.2008

KARTA  CHARAKTERYSTYKI   SUBSTANCJI  NIEBEZPIECZNEJ

(podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia w sprawie REACH)

1. Identyfikacja substancji / preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

1.1    Identyfikacja substancji / preparatu.

Nazwa handlowa :                             EXTRA-D

Inne nazwy:


    Odaromatyzowany, uwodorniony destylat ropy naftowej

1.2  Zastosowanie:

           Idealny środek  do usuwania zanieczyszczeń olejowo-smarowych i odtłuszczania





    powierzchni metalowych.

1.3  Identyfikacja producenta/dystrybutora

       Nazwa i adres firmy:     
EKO-CLEAN-CHEMIA Sp. z o. o.   ul. Parkowa 23 A,  86-300 Grudziądz

       Numer  REGON:     
870323985

       Numer telefonu:  
056 / 46-251-23

       Numer fax:                      
056 / 46-245-33

1.4  Numer tel. alarmowego:  
988, z telefonów stacjonarnych 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP.


Informacja toksykologiczna w Polsce  042-631-47-24.

1.5  Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Mieczysław Łogożny, biuro@eko-clean.com.pl

2.    Identyfikacja zagrożeń:

Zagrożenie zdrowia:

Substancja szkodliwa, działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia; powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Własności niebezpieczne:

Produkt może tworzyć łatwopalne mieszaniny. Może kumulować ładunki statyczne, które poprzez rozładowanie mogą stanowić źródło zapłonu.

Zagrożenie środowiska

Nieznane

3. Skład i informacje o składnikach 

Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem (Xn, R65, R66, ma  zastosowanie nota H i nota P – zawartość benzenu poniżej 0,1%, CAS: 64742-48-9, WE: 265-150-3)

Nr CAS:

64742-48-9

Nr indeksowy:
649-327-00-6

Nr WE:

265-150-3

4. Pierwsza pomoc:

Wdychanie:

W razie narażenia inhalacyjnego usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza, w razie zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Zapewnić spokój. W razie potrzeby wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą:

W razie skażenia skóry oblane miejsca dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem.

Kontakt z oczami:

W razie kontaktu z oczami natychmiast płukać dużą ilością wody, skontaktować się z okulistą.

Spożycie:

W razie spożycia nie wywoływać wymiotów.

5. 
Postępowanie w przypadku pożaru:

Szczególne zagrożenia:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla.

Środki gaśnicze:

Środki pianotwórcze, woda -prądy rozproszone, proszki gaśnicze.

Nie stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości. Unikać zroszenia wnętrza zbiorników ze względu na zagrożenia wyrzutem wrzącej cieczy.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

       Stosować środki ochrony dróg oddechowych.
















Strona 1

EKO-CLEAN-CHEMIA                                                                                                        EXTRA–D 

                                                               

6.
Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

Środki ochrony osobistej:   - Rękawice ochronne. 





            - Okulary ochronne





            - Maska z pochłaniaczem par organicznych

Postępowanie przy wycieku lub wysypie substancji: 

Unikać źródła  zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących).Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, nie wdychać oparów. Jeżeli to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Przy dużych rozlewach miejsca gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7.
Postępowanie z substancją / preparatem i magazynowanie:

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu , z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniu  magazynowym. Przechowywać w temperaturze otoczenia.

Odpowiednie materiały i pokrycia: stal węglowa, stal nierdzewna, polietylen, polipropylen, teflon.

Nieodpowiednie materiały i pokrycia: kauczuk naturalny, kauczuk butylowy, epdm, polistyren.

Postępowanie z substancją lub preparatem : 

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może utworzyć produkt. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia i zapłonu. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie opróżniać do kanalizacji.

8. 
Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej:

       Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 21 grudnia 

 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz.2173).

Ochrona dróg oddechowych:

Narażenie na wdychanie  – maska z pochłaniaczem do oparów organicznych (typ A)

Ochrona oczu:

Okulary ochronne

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne odporne na chemikalia, np. Z nitrylu

Techniczne środki ochronne:

Wentylacja wywiewna

Inne wyposażenie ochronne:

Standardowe ubranie robocze

Kontrola zagrożenia:

Najwyższe dopuszczalne stężenia:

-Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa): NDS : 300 mg/m³, NDSCh: 900 mg/m³

(wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002 ;Dz. U. Nr 217, poz.1833 z późniejszymi zmianami)

Zlecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów: 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645)

-PN-89/Z-01001/06.Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotyczące badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

-PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.















Strona 2

EKO-CLEAN-CHEMIA                                                                                                     EXTRA–D 


Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze zmianami Dz. U. Nr 37/2001r.poz.451)

PN-81/Z-04134/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową

9. Właściwości fizykochemiczne:

Ogólne właściwości:   Bezbarwna ciecz o zapachu charakterystycznym dla węglowodorów alifatycznych

Temperatura zapłonu, [ºC]

               62

         
Temperatura samozapłonu, [ºC]

               >200 


Górna granica wybuchowości, [% /V]

                       7 ,0          


      Dolna granica wybuchowości, [% V/V] 

                                  0,6



       Gęstość,[kg/m3] w temp. 15º C

                         790
            Masa cząsteczkowa

                       158
       Stan skupienia w temp. 20º C

                           ciecz

           Temperatura wrzenia, [º C]

                        180-217
    Temperatura krzepnięcia, [º C]    

                       <-20 
Lepkość kinemat.mm²/s w temp. 25ºC 

                            1,31

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

Brak danych
     Rozpuszczalność w wodzie

< 0,10%
  Gęstość par względem powietrza

> 1,00

Współczynnik podziału n-oktanol / woda

Brak danych
  Współczynnik załamania światła

Brak danych
                              pH

Brak danych

Prężność par w 20ºC [hPa]

0,5





10. Stabilność i reaktywność:

Stabilność: 

Substancja stabilna w warunkach normalnych. 

Warunki i materiały, których należy unikać:

Silne środki utleniające.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nieznane

11. Informacje toksykologiczne:

Pary produktu w dużym stężeniu (> TWA) mogą powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych, ból i zawroty głowy, znieczulenie i inne efekty oddziaływania na centralny układ nerwowy. 

Długotrwały lub wielokrotny kontakt ze skórą prowadzi do wysuszenia  i zapalenia skóry.

W razie dostania się produktu do oczu może spowodować podrażnienie.

W razie połknięcia i dostania się do układu oddechowego może powodować obrzęk płuc i zapalenie.
















Strona 3

EKO-CLEAN-CHEMIA                                                                                                        EXTRA–D 


12. Informacje ekologiczne:

Produkt został sklasyfikowany jako VOC (lotny związek organiczny) wg dyrektywy 99/13/EC. Substancja lotna i szybko odparowuje do atmosfery w przypadku uwolnienia do środowiska.

Ulega szybkiej biodegradacji. Utlenia się szybko w powietrzu  na skutek reakcji fotochemicznych.

Przypuszczalnie zostanie usunięta w instalacjach uzdatniania wody.

Ze względu na dużą szybkość odparowania z powierzchni wody produkt nie stanowi prawdopodobnie znacznego niebezpieczeństwa dla organizmów wodnych.

13. Postępowanie z odpadami:

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DZ.U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206)

Niszczyć  w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji  odpadów, lub przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia na odbiór odpadów.

14. Informacje o transporcie:

Nazwa wysyłkowa:      EXTRA

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie wg RID / ADR:      nie podlega

Grupa opakowania:

bez ograniczeń

Numer UN:

-

Numer rozpoznawczy zagrożenia:
-

Nalepka ostrzegacza:
nie dotyczy

Instrukcja pakowania:
nie dotyczy

Pakowanie razem: 

nie dotyczy

Inne informacje:

nie dotyczy

15. Informacje dotyczące przepisów  prawnych:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001r. poz.84 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami  Dz. U. 2004 Nr 243, poz. 2440 oraz Dz. U. 2007 Nr 174, poz. 1222).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotykowych.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. Nr 16. poz. 138).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 05.07.2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004r.) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia  13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2002 Nr 175, poz. 1433).

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH.

Oznakowanie WE: 265-150-3 zawiera: Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa), niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem.

Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 ze zmianami Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2595)
















Strona 4

EKO-CLEAN-CHEMIA                                                                                                        EXTRA–D 


Oznakowanie opakowań:






EXTRA

Etykieta zawierająca:

Znak: 





                          Xn
                                                                                      produkt szkodliwy 

Symbole zagrożenia:



R 65 -   Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R 66 -   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry


Symbole bezpieczeństwa:

S 23 -   Nie wdychać gazu /dymu /par /rozpylonej cieczy

S 24 -   Unikać zanieczyszczenia skóry

S 62 -   W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady 

             lekarza i  pokazać opakowanie lub  etykietę  

16. Inne informacje:   

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.. 

Powyższe informacje opracowane są o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników , którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:

       R 65 -   Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

       R 66 -   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

       Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
aktualizacja ogólna

Wszystkie osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny zostać przeszkolone stosownie do zakresu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa, higieny i wymogów prawnych związanych z produktem.
















Strona 5

